Henning Gajek P.O.Box 1322, D-67087 Bad Duerkheim

Informationen über CB-Funk

Störungsfreier CB-Funk im 933/34 MHz Bereich

Letzte Änderungen: 12. August 98 / Update 23.10.2001

Diese Information richtet sich an alle, die sich für Jedermannsfunk auf 933/934 MHz ("CB-Funk-de luxe") interessieren.

Zur Versachlichung der Diskussion ein paar aktuelle "facts" und den Erfahrungsbericht des "Deutschen Arbeitskreises für CB- und Notfunk (DAKfCBNF), der im Prinzip heute noch Gültigkeit hat.

Jedermannsfunk (933/934 MHz)

a) Schweiz (HB9)

Privater Funkdienst für Jedermann.

Zugangsvoraussetzungen: Keine

Geräte müssen PTT zugelassen sein.

Zugelassen sind 2 mal 39 Sprechkanäle und 2 Organisationskanäle mit  automatischer Gesprächsvermittlung ohne Infrastruktur. Bei Anruf treffen sich die Geräte auf dem Organisationskanal Das rufende Gerät sucht einen "freien" (Feldstärke) Kanal und gibt Wunschkanal auf dem Organisationskanal durch.

Dazu sind keine Basis oder Repeater-Stationen erforderlich.

Im "oberen" Band ist auf Wunsch auf manueller Kanalbetrieb möglich, im "unteren" Band nicht.

Frequenzen	933,0125..934,9875 MHz

Kanalzahl	80 Kanäle

Betriebsart	Simplex

Modulationsart	FM

Sendeleistung	5 Watt

Antennen	Beliebig, nicht mehr als 6 dB Gewinn in der Ebene.

Kanalabstand	25 kHz

Antennenvorverstärker sind möglich, wenn PTT zugelassen.

Zukunft: Keine neuen Betriebszulassungen mehr ab 1.1.96, weil CEPT sich nicht einigen konnte.

Funkbetrieb bis zum 31.12.2003 zulässig.

b) Großbritannien

Frequenzen	934,0125..934,9875 MHz

Kanalzahl	20 Kanäle

Betriebsart	Simplex

Modulationsart	FM

Sendeleistung	8 Watt

Antennen	Beliebig, dürfen bestimmte mechanische Größe nicht überschreiten.

Kanalabstand	50 kHz

Britische Geräte wären kompatibel zum Schweizer "B-Band", es wird jeweils ein Kanal übersprungen.

Zukunft: Keine. Betrieb wurde eingestellt, Genehmigungen widerrufen.

Störungen oder Probleme mit 933/934 MHz gibt es nach Auskunft der englischen und

Schweizer PTT keine.

(Jedoch mit 27 MHz mehr als genug.)

Ergebnisse eines praktischen Betriebsversuches des Deutschen Arbeitskreises für CB- und Notfunk (DAKfCBNF) vom Herbst 1993:

Deutscher Arbeitskreis für CB- und Notfunk

Postfach 101309, D-40004 Düsseldorf

- Bericht Betriebsversuch 900 MHz-Stuttgart -

Autor: Henning Gajek, Postfach 1322, D-67087 Bad Dürkheim

Telefon 06322-5058  Telefax 06322-61946  mobil 0171-6209692

Ergebnisse der Demonstration eines analogen CB-Funks auf 933/934 MHz nach dem Schweizer Standard anläßlich der Messe "Hobby + Elektronik '93"

Autor: Henning Gajek

Dauer:	02.11.1993 bis 10.11.1993

Teilnehmer:	15 Personen

Verwandte Technik:

Mobilfunkgeräte und Basisstationen gemäß Schweizer Standard

Frequenzbereich:

erste schaltbare Frequenz:	933,0125 MHz

letzte schaltbare Frequenz:	934,9875 MHz

Kanalabstand:	25 kHz

Sendeart und Bandbreite:	16K0 F3E

HF-Sendeleistung:	max 5 Watt

1. Vorbemerkung

Wenige Jahre nach der allgemeinen Freigabe des CB-Funks für Jedermann im 27 MHz-Bereich in Deutschland (1975) und einigen Nachbarstaaten stieg die Anzahl von Störungen durch CB-Funk in kurzer Zeit sehr stark an.

Die Gründe lagen in der unerwartet hohen Nachfrage an privater Kommunikation und der daraus resultierenden hohen Kanalbelegung, welche als Konsequenz bei vielen Nutzern zum Einsatz nicht zugelassener Geräte und Zubehör ("Nachbrenner") führte, um die gewünschte Nahbereichskommunikation sicherstellen zu können.

Deshalb entstanden um 1980 bei den europäischen Postverwaltungen Überlegungen, einen neuen Jedermannsfunk im 900 MHz-Bereich anzusiedeln. Aufgrund mangelnder Informationen und großer Skepsis gegenüber den Möglichkeiten in diesem Frequenzbereich wurde ein damaliger Vorschlag des BMPT in diese Richtung von Herstellern und den wenigen seinerzeit bereits vorhandenen Interessenvertretern abgelehnt und deshalb nicht weiter verfolgt.

1.1  900 MHz Jedermannsfunk in Europa

Etwa um die gleiche Zeit begannen in Großbritannien und der Schweiz erste Versuche mit Funkgeräten in diesem Frequenzbereich. Während in England neue Geräte entwickelt wurden (20 Kanäle handgeschaltet, kein Organisationskanal), kamen in der Schweiz Geräte aus Japan zum Einsatz, nachdem dort ein Jedermannsfunk mit 80 Kanälen (1 Organisations- und 79 Sprechkanäle) im Bereich 903..904 MHz freigegeben worden war.

Aufgrund der gewonnenen Erfahrungen entwickelte die Schweizer PTT gemeinsam mit dem Benutzerverband SCBO (Swiss Citizen's Band Organisation) den heute noch gültigen Standard, der im Bereich 933/934 MHz zwei Bänder à 40 Kanäle (Abstand 25 kHz) vorsieht, für die jeweils ein eigener Organisationskanal (Anrufkanal) vorhanden ist. Jedes Band ist getrennt zu sehen, d.h. der Organisationskanal für das untere Band ("A-Band") vermittelt nur Gespräche im A-Band, respektive der Organisationskanal für das obere Band vermittelt nur Gespräche im oberen Band ("B-Band").

1.1.1 Gesprächsaufbau:

Durch Drücken der Sendetaste am Funkgerät wird eine Gesprächsaufbauprozedur ausgelöst. Das rufende Funkgerät sucht alle Sprechkanäle nach einem freien Kanal ab, kehrt zum Anrufkanal zurück und teilt allen anderen in Frage kommenden Geräten den gefundenen Kanal mit. Alle erreichbaren Geräte schalten darauf hin auf den übermittelten Kanal um. Ein Sprechen auf dem Organisationskanal ist nicht möglich. Jedes Gespräch wird mit einer fünfstelligen Kennziffer eingeleitet, d.h. nur Geräte, die auf der entsprechenden Kennziffer empfangsbereit sind, nehmen am Gesprächsaufbau teil.

Für allgemeine Kommunikation wurde per Vereinbarung die Kennziffer "00000" als "Allgemeiner Anruf (CQ)" festgelegt.

1.1.2 Teilnahme an bestehenden Verbindungen

Gemäß der Offenheit des Jedermannsfunks können später hinzukommende Teilnehmer über einen im Gerät vorhandenen Kanalsuchlauf (Monitor) bestehende Gesprächsverbindungen mitverfolgen, sie erhalten aber nur eine Sendegenehmigung, wenn die eingestellte Kennziffer mit der im Gespräch verwandten Kennziffer übereinstimmt.

Das bedeutet, daß unbefugte Funkteilnehmer in der Regel nicht in ein für sie fremdes Gespräch eindringen können und es ggf. ungewollt stören können. In Sonderfällen (Notfällen) kann es aber notwendig sein, trotzdem in dieses Gespräche einsteigen zu können. Deswegen wurde im Schweizer Modell eine handgeschaltete Kanalwahl für das obere "B-Band" vorgesehen. Im "A-Band" ist jedoch nur automatische Kanalwahl möglich.

Es bleibt den Nutzern freigestellt, die verwendeten Kanalkennziffern bekanntzugeben, um auch Außenstehenden eine Teilnahme zu ermöglichen. Die benutzten Kennziffern können überdies jederzeit vom Benutzer geändert werden.

2. Vorbereitungen

2.1. Schulungsseminar

Da eine Funkgenehmigung nur für 8 Tage im Raum Stuttgart zur Verfügung stand, wurde ein Teil der Testteilnehmer anläßlich eines Wochenendseminares (9. und 10. 10 1993) auf dem schweizerischen Gurnigel (Berner Oberland, 1200m üb. NN) in die Grundkenntnisse der Funk-, Betriebstechnik und Ausbreitungsbedingungen eingeführt. Die Schweizer CB-Organisation stellte auch einen Großteil der Geräte und Ausrüstungen für Stuttgart zur Verfügung. Experten dieser Organisation waren beim Aufbau und beim Funkbetrieb anwesend. Der Autor dieses Berichtes hatte bei verschiedenen Schweiz-Aufenthalten die Entwicklung des 900 MHz-CB-Funks in der Schweiz in den letzten Jahren mitverfolgt.

2.2 Aufbau in Stuttgart

In Stuttgart wurde der Informationsstand des Deutschen Arbeitskreises für CB- und Notfunk in der Halle 11 des Messegeländes aufgebaut; die Antennenanlage sollte auf dem Hallendach montiert werden. Aufgrund der baulichen Gegebenheiten hätten rund 100m Antennenkabel verlegt werden müssen. Es gelang jedoch, durch optimierte Kabelführung diese Länge auf rund 60 Meter zu verkürzen, um die Dämpfungsverluste im Rahmen halten zu können.

Auf dem Dach der Halle 11 wurden folgende Antennen auf einem T-förmigen Antennen-Träger montiert:

- Rundstrahl-Antenne Procom GP "Heiligenschein" (Gewinn ca. 4-6 dBd)

- Rundstrahl-Antenne gestockt Jaybeam "Blindenstock" (Gewinn ca. 7dBd)

- 13-Element Tonna (vertikal polarisiert, Gewinn ca. 10 dBd)

Verwandtes Antennenkabel: AIRCELL 7 (Dämpfung 26.1 dB / 100m bei 1296 MHz)

Der T-förmige Antennenträger war in der T-Achse auf einem Rotor befestigt, so daß sich die außenliegende Rundstrahl-Antenne konzentrisch um den Mittelpunkt des T's drehte. Dadurch kann die Rundstrahl-Antenne in das jeweilige Feldstärkenmaximum gedreht werden. Die Richtantenne diente dazu, um schwierige Fest-Mobil-Verbindungen zu stabilisieren.

Die Empfangssignale der verwandten Antennen wurden über eine vom Boden steuerbare Fernumschaltung auf einen 933/934-Antennenvorverstärker (Typ SSB-Elektronik) geleitet und darin um etwa 20 dB angehoben. Dieser Antennenvorverstärker ist von der Schweizer PTT geprüft und zugelassen, Zulassungsinhaber ist die Schweizer CB-Organisation. Aufgrund der hohen Kabeldämpfung konnte der Antennenvorverstärker nicht mittels HF-Leistung auf "Sendung" geschaltet werden, dazu mußte die Stromversorgung (RG58 Koaxkabel) manuell geschaltet werden.

In der Messehalle wurde zu Demonstrationszwecken eine weitere gestockte 933/934 MHz-Basis-Antenne montiert.

Als Geräte wurden in der Halle

- CLARION JC 10 (Basis-Einheit)

- BBC Veriphon Comet 900 (80)  (Basisstation)

montiert.

Das BBC-Gerät bietet als Option einen programmierbaren Quittungsgeber, womit bei erfolgreicher Verbindung ein kurzer oder längerer Quittungston ausgesendet werden kann. Der anrufende Teilnehmer kann hieran erkennen, ob die gerufene Station besetzt ist oder nicht.

Zum Vergleich 27 - 900 MHz wurde in Stuttgart auch eine 27 MHz-Basis-Station (KAISER KE9015/40) aufgebaut. Als Antenne wurde eine lambda/halbe Glasfiber-Ausführung (STABO Strato DX 250) über ebenfalls rund 60m Kabel auf dem Hallendach montiert.

Als Gesprächspartner auf 27 MHz standen verschiedene CB-Funker aus dem Raum Stuttgart zur Verfügung.

Gesprächspartner auf 900 MHz waren einerseits die zweite Basis-Station in der Halle und einige mit 900 MHz-CB-Funk ausgerüstete Fahrzeuge.

Zum Einsatz kamen überwiegend Geräte des Typs STABO/Autophon 933/934 PRS/CB, die an für das GSM-Netz vorgesehenen Mobilantennen (Magnetfuß) betrieben wurden. Die GSM-Antennen haben Wellenlängen von lambda/viertel oder lambda/ 5/8.

3. Praktischer Betrieb

Während der Messe in Stuttgart wurde parallel Betrieb im 27 MHz-Bereich (klassischer CB-Funk) und im 933/34 MHz-Bereich durchgeführt.

3.1 Betrieb auf 27 MHz

Aufgrund der komplexen Situation (häufige Kanalüberbelegung, mangelnde Funkdisziplin der Teilnehmer) kamen kaum Kontakte über größere Entfernungen zustande. Durch schlechte Erfahrungen verteidigen bestimmte Nutzergruppen bestimmte Kanäle als ihr "Eigentum" und lassen "fremde Gespräche" nur bedingt zu. Oft werden unerwünschte Verbindungen mutwillig gestört.

3.1.1. Reichweiten auf 27 MHz

Bedingt durch die physikalischen Gesetzmäßigkeiten sind im 27 MHz Bereich (Kurzwelle) zu bestimmten Zeiten kurzzeitige Verbindungen über 1000 km selbst mit legalen Ausrüstungen im Prinzip problemlos möglich. Bei Verbindungen von erhöhten Standort sind über die Bodenwelle auch einmal 100 km denkbar, aber die Mehrheit der CB-Funker ist an zuverlässigen Verbindungen in einem Bereich zwischen 5 und 20 km interessiert.

Die praktisch erzielbare Reichweite ist eher von Kanalbelegung und Funkdisziplin abhängig. Deswegen werden hohe Anforderungen an die verwandte Ausrüstung gestellt, um "durchzukommen."

3.2 Betrieb auf 933/34 MHz

Aufgrund der chaotischen Straßen- und Verkehrsverhältnisse anläßlich der Messe Stuttgart war der erhoffte Demonstrations-Mobil/Festbetrieb für Messebesucher nicht möglich. Es waren Rundfahrten für Messebesucher angedacht gewesen, die sich organisatorisch nicht realisieren ließen. Somit beschränkte sich der Mobil/Festbetrieb auf die Anfahrt und Abfahrt von und zur Messe. Ein Testteilnehmer mußte die Messe lange vor den offiziellen Öffnungszeiten aufsuchen, die Anlage in Betrieb nehmen, ein anderer konnte nur mit Mühe nach den Öffnungszeiten den Betrieb aufrecht erhalten. Teilweise Stromabschaltungen sowie Sicherheitsüberlegungen machten einen ungestörten Betrieb nach Messeschluß zwischen Basis und Mobilfunkgerät nahezu unmöglich.

Dafür ergaben sich interessante Mobil-Mobil-Verbindungen an den ersten Messe-Tagen und beim Abbau, die stellenweise besser klappten, als die Fest/Mobil-Verbindungen. Dies dürfte auf die ungenügenden Bedingungen (Kabellänge, etc.) beim Aufbau der Basis-Station zurückzuführen sein.

3.2.1 Reichweiten 933/934 MHz

Es stellte sich schnell heraus, daß die erzielbare Reichweite extrem von der aktuellen Topographie und dem eigenen Antennen-Standort abhängt. Aufgrund der bei 900 MHz (30cm) auftretenden Phasenauslöschungen ist bei Mobilbetrieb mit verschiedenen Fading-Effekten zu rechnen, die für den "Einsteiger" mit 27 MHz-Erfahrung ungewohnt sind. Bewegen des Fahrzeugs und/oder Drehen der Antenne um wenige Grad entscheiden über Sein oder Nichtsein von Verbindungen. Aufgrund der hohen Kabeldämpfungen bei 900 MHz machte sich der Antennenvorverstärker ebenfalls positiv bemerkbar. Es waren auch noch schwache Signale empfangbar, die sendeseitig nicht mehr erreicht werden konnten. Zur Koordination wurden deshalb auch D-Netz-Mobiltelefone im D1 und D2-Netz verwandt. Dabei sollte auch die Frage von denkbaren Störungen zwischen diesen beiden System untersucht werden.

Im Stadtgebiet von Stuttgart ließen sich trotz ungünstiger Bedingungen wie Kabeldämpfung und mangelnde Betriebserfahrung der Benutzer Reichweiten zwischen 5 und 35 km erzielen. Diese Reichweiten entsprechen dabei im wesentlichen den effektiv erzielbaren Reichweiten im 27 MHz-CB-Funk-Bereich, wo im Allgemeinen immer mit Grundstörungen durch Sonnenfleckenmaxima und andere CB-Funknutzer gerechnet werden muß.

4. Störungen

4.1 Störungen im 27 MHz Bereich

Über Störungen im 27 MHz Bereich durch ISM, physikalische Gesetzmäßigkeiten ist schon an anderer Stelle berichtet worden. Durch den großen Frequenzabstand ist eine gegenseitige Störung von 933/34 MHz und 27 MHz ausgeschlossen.

4.2 Störungen im 933/934 MHz - Jedermannsfunk

4.2.1 Störungen anderer 933/34 MHz - Teilnehmer.

Aufgrund der verwendeten Empfängerkonzepte können im Nahbereich theoretisch die bei allen Funkdiensten bekannten Nachbarkanal- und Intermodulationsstörungen auftreten. Sofern solche Störungen bereits beim Verbindungsaufbau vorhanden sind, wird der "gestörte" Kanal übersprungen; der Benutzer bemerkt dies nicht.

4.2.2 Störungen in die / durch die GSM-Mobilfunknetze (D1/D2-Netz)

Trotz intensivem Parallel-Betrieb zwischen zwei portablen D-Netz-Mobiltelefonen (MOTOROLA International 3200 im D2-Netz und SIEMENS S1 im D1-Netz) und den analogen 933/934 MHz Mobilfunkgeräten nach Schweizer Standard konnten keine Störungen festgestellt werden. Nur bei unmittelbarer räumlicher Nähe waren die vom D-Netz bekannten Brummstörungen in den 933/34 MHz-Geräten festzustellen, wie sie auch beim D-Netz-Betrieb in anderen nicht EMV-festen Geräten der Unterhaltungselektronik festgestellt werden können.

Über eine Störung von D-Netz-Feststationen wurde nichts bekannt. Sie ist theoretisch durch Intermodulationsprodukte denkbar, aber praktisch schwer nachweisbar, da das GSM-Netz kurzzeitig gestörte Funkverbindungen durch automatisches Umschalten auf einen anderen Funkkanal ausgleicht.

5. Besucher-Resonanz

Trotz einer nicht sofort ins Auge fallenden Demonstrationsfunkanlage war das Interesse der Messe-Besucher am 900 MHz-Jedermannsfunk sehr groß. Viele Besucher hatten schon im Vorfeld die intensive Diskussion in Fachzeitschriften und anderen Medien verfolgt. Sie ließen sich die Möglichkeit störungsfreier Verbindungen praktisch erklären. Dabei wurden regelmäßig die folgenden Argumente genannt:

5.1 Mangelnde Disziplin auf 27 MHz

Immer wieder wurde die mangelnde Funkdisziplin und die störanfälligen Verbindungen im 27 MHz-Bereich als Argument für den Wunsch nach der Freigabe des 933/34 MHz-Betriebs genannt.

BMPT und CB-Benutzerverbände empfehlen die Verwendung von Kanal 1 FM (26,965 MHz) als Anrufkanal für FM-modulierten Betrieb. Während der Messe ließ sich in Stuttgart jederzeit demonstrieren, daß dies in der Praxis große Probleme aufwirft. Der sofortige Kanalwechsel von Kanal 1 auf einen selbst zu wählenden Sprechkanal wird oft als "lästig" empfunden, da man ja sowieso "gleich fertig" sei. Daraus entwickeln sich längere Gespräche und Diskussionen über die Freihaltung des Anrufkanals. Verschiedene Nutzergruppen haben sich aus Frustration einen eigenen "Hauskanal" gesucht, der gegen "Fremdnutzer" in letzter Konsequenz auch mit unzulässigen Mitteln "verteidigt" wird. Auf der verzweifelten Suche nach ungestörten Sprechmöglichkeiten werden gerade in Ballungsgebieten Verstöße gegen das FAG billigend in Kauf genommen, teilweise sogar als unumgänglich erachtet.

Durch die automatische Kanalvermittlung entstehen diese Probleme im 933/34 MHz-Bereich nicht, überdies stehen 78 Sprechkanäle zur Verfügung; bei 27 MHz CB-Funk sind es (nach Abzug diverser Sonderkanäle) nur 35 (Stand 1993)

5.2. CB-Funk-Amateurfunk - 933/934 MHz

Verschiedene Besucher berichteten, daß sie den 27 MHz CB-Funk verlassen hätten, um - nach Ablegung der Lizenzprüfung im Amateurfunkdienst - eine Möglichkeit zu ungestörten Gesprächen zu haben. Sie räumten ein, an Versuchen über Ausbreitungsbedingungen und Funktechnik wenig bis gar nicht interessiert zu sein und konnten daher ihre Vorstellungen und Wünsche im Amateurfunk nicht verwirklichen. Bei Freigabe eines Funknetzes im 933/934 MHz-Bereich würde ein Wechsel sofort in Betracht gezogen.

6. Argumente 27  900 MHz

6.1 Der 900 MHz-Jedermannsfunk allgemein

+	kurze Antennen (lambda=30cm statt 11 Meter)

+	kurze Antennen ermöglichen es Mietern, eine Genehmigung zur Montage einer Antenne zu erhalten, die bei 11m - Antennen aus verständlichen Erwägungen zumeist verwehrt wird. Frustrierte Mieter versuchten bisher, mit nicht genehmigtem Zubehör ("Nachbrenner") die Verbindungsqualität im 11m Band zu verbessern. Dies würde bei 933/34 MHz entfallen.

 Rückgang von Störungen.

+	automatische Kanalvermittlung beendet Diskussionen um gültige oder anerkannte Rufkanäle.

Folge: Bessere Funkdisziplin durch zufriedenere Benutzer

 Rückgang von Störungen.

+	Individueller Gesprächsaufbau. Nutzer mit semiprofessionellen Ansprüchen aber auch private Hobbyfunker können in Ruhe und nahezu ungestört kommunizieren. Es bleibt den Benutzern freigestellt, die verwendeten Kanalkennziffern bekanntzugeben oder nicht. Die Kennziffern können jederzeit vom Benutzer geändert werden.

+	Durch die (unbekannte) Gesprächskennziffer können laufende Verbindungen von anderen Funkteilnehmern nicht mehr gestört werden.

+	Automatische Kanalvermittlung sorgt für Gesprächs- und Frequenzökonomie

+/-	Für den Einsteiger ungewohnte Ausbreitungsbedingungen

6.2	DCSRR

(Digital Controlled Short-Range Radio, analog, Schweizer Standard)

+	Technik ist erprobt, bekannt und vorhanden

+	Geräte nach Schweizer Standard wären kurzfristig verfügbar

+	Technik von der CB-Industrie beherrschbar

+	Kosten für Hersteller und Verbraucher kurzfristig abschätzbar

-	alte CEPT-Empfehlung (europäischer Standard?)

-	spätere "Kollision" mit Digital Short-Range Radio (DSRR) wird durch um 12,5 kHz verschobenes Kanalraster weitgehend minimiert.

6.3 	Digital Short-Range Radio, DSRR (digital, ETS 300168)

+	brandneuer CEPT/ETSI-Standard (europaweit)

-	keine Geräte vorhanden

-	hoher Entwicklungsaufwand (Kosten)

-	Gerätekosten schwer abschätzbar

-	lange Systemanlaufzeit

-	Geringe Akzeptanz, große Skepsis bei in Frage kommenden Herstellern

6.4	Umfrage zu 900 MHz

Für die Demonstration des 900 MHz-CB-Funks war ein Fragebogen vorbereitet worden, dessen Auswertung ein überraschend klares Bild zeigt. Viele Befragten sehen 900 MHz als ideale Alternative/Ergänzung zum CB-Funk auf 27 MHz. Eine überwältigende Mehrheit sprach sich für eine Lizenzprüfung vor dem Zugang zu diesem Frequenzbereich aus, um Probleme mangelnder Funkdisziplin durch Unkenntnis von Technik und Verhalten von vornherein vermeiden zu können.

85% der Befragten hatten schon vom CB-Funk im 900 MHz-Bereich gehört. Verständlicherweise verfügte nur ein Bruchteil der Befragten über eigene Erfahrungen. Einige hatten diese bereits in der Schweiz gewonnen, die meisten hatten zum ersten Mal am Messestand Gelegenheit dazu. Mehr als 90% erklärten, daß sie den 900 MHz-Funk als Alternative zum 27 MHz sofort einsetzen würden, wobei fast alle die neuen Frequenzen dem herkömmlichen CB-Funk im 27 MHz-Bereich bevorzugen. 80 Prozent plädierten für eine Lizenzprüfung für 900 MHz, um die Probleme mit der Funkdisziplin von vornherein auszuschließen. In der Prüfung sollten Betriebstechnik, Gesetze und Technik gefragt werden.

Interessanterweise glaubt höchstens ein Drittel, daß der CB-Funk auf 900 MHz zu "teuer" wäre. Im Gegenteil: "Ein hoher Gerätepreis würde die ´Störfunker´ abschrecken." Etwa 25% bemängelten die Reichweite, die durch die Länge des in Stuttgart verwendeten Antennenkabels beeinträchtigt wurde. 50% der Befragten würden bis zu 500 Mark für ein 900 MHz-Funkgerät ausgeben, der Rest wäre sogar bereit, bis zu 1000 Mark zu investieren. Alle Teilnehmer hatten schon (zum Teil schlimme) Erfahrungen mit dem CB-Funk im 11m Band gemacht.

7. Zusammenfassung

Aufgrund der Kürze der Versuchszeit konnte bis jetzt nur festgestellt werden, daß entgegen vieler Bedenken ("keine Reichweite") ein vernünftiger Funkbetrieb im 933/934 MHz-Bereich durchaus möglich ist.

Bei Herstellern und künftigen Benutzern bestehen derzeit noch große Bedenken über Chancen und Möglichkeiten dieser "neuen" Art des Nahbereichsfunks. In Frage kommende Hersteller sind nur bereit, sich zu engagieren, wenn sich ein entsprechender Markt abzeichnet. Die Benutzer sind nur bereit zu investieren, wenn diese neue Funkanwendungen ihnen konkrete Vorteile ("störungsfreie Verbindungen") versprechen.

Deshalb wird ein langfristiger Feldversuch unter möglichst praxisnahen Bedingungen für notwendig gehalten, der in verschiedenen Topographien und Bevölkerungsräumen mit einer größeren Zahl von Teilnehmern durchgeführt werden sollte.

-	Flachland (z.B. norddeutsche Tiefebene, Mark Brandenburg o.ä.)

-	Mittelgebirge

-	Großstädte Ballungsgebiete (z.B. Berlin, Hamburg, München, Ruhrgebiet o.ä.)

Dabei sollte in Abstimmung mit anderen Funkanwendern in dieser Frequenzumgebung die Möglichkeit von gegenseitigen störenden Beeinflussungen und etwaige notwendige Gegenmaßnahmen genauer untersucht werden.

Es erscheint sinnvoll, daß dieser Versuch unter Verantwortung und Leitung des DAKfCBNF stattfinden sollte, in dem Nutzer und Hersteller zusammengeschlossen sind. Als Mindestdauer wird 1 Jahr vorgeschlagen.

Interessierte Versuchsteilnehmer, die sich in einem öffentlichen Ausschreibungsverfahren melden können, sollten bestimmte Kriterien erfüllen, z.B. Nachweis einfacher betrieblicher und technischer Grundkenntnisse.

Dabei sollen Erfahrungsberichte erstellt werden, die allen Interessenten (Fernmeldeverwaltung, Hersteller, Benutzerverbände, Presse, etc.) zur Verfügung gestellt werden.

Da Geräte des DSRR (Digital Short Range Radio) in absehbarer Zeit und absehbarer Menge nicht zur Verfügung stehen, ist die Verwendung von Geräten gemäß dem Schweizer Standard sinnvoll. Nach Auskunft der Schweizer PTT liegen trotz knapp zehnjähriger Betriebszeit keine Meldungen über Störungen durch den 933/934 MHz-CB-Funk vor.

Stuttgart, den 10.11.1993

---- Ende des Berichts. Nach wie vor aktuell! ---

(c) Henning Gajek 1995-2001

e-mail: cb-funk@gajek,de

Telefon 0700-2HRGAJEK (0700-24742535)

Weitergabe nur in unveränderter Form und mit Quellenangabe gestattet.